临潼地区钻探施工技术要求

一、钻孔质量要求

钻机采用回转钻进，钻孔点约15个，每个钻进约20m。钻孔间距一般约2000-3000m。

浅钻应参照 DZ/T 0148 执行，还应符合下列要求：

1.钻探要求全取芯，取心过程中应确保土心扰动厚度不超过 1 cm；

2.土心采取率应达到 85%，砂质土心采取率不低于 70%；

3.钻探过程中采取样品宜能正确反映原有地层的粒径组成；样品采集应重点布置在不同基质类型；地表基质类型发生变化处采集样品一个，地表基质类型较稳定均一时根据实际情况采集样品，可适当增大采样间距，采样密度不做硬性要求，以满足需求为主；

4.钻探结束时，应对所揭露的地层进行准确分层，并根据含水层的水头、水质情况分别进行回填或隔离封孔。

二、钻进方法（工艺）要求

1.浅钻应采用回转方式钻进；

2.在岩层中钻进，回次进尺不得超过岩芯管长度，在覆盖层（软质岩层）中钻进，回次进尺不得超过2m；

3.钻进中遇到地下水时，应停钻量测初见水位。

三、钻孔质量评定标准

钻孔质量分为钻孔位置、土心采取率、土心完整性、原始班报四项评定。两项以上（包括两项）优秀，其余良好，全孔质量为优秀；三项以上（包括三项）优秀或良好，一项为差，全孔质量为良好；二项优秀或良好，二项为差，全孔质量为差；四项中有一项为废者，则全孔质量为废，必须返工。

四、封孔

钻孔回填满后应恢复原貌，不得妨碍耕地使用。

五、质量检查

质量检查贯穿于项目各项工作的始终，对钻孔的质量检查分野外和室内两个方面，以及时发现问题进行修正。

1.野外实地检查：钻孔质量检查；钻进规范质量检查；岩芯质量检查；取样质量检查。

2.室内检查：室内检查主要针对钻探原始班报表、野外编录表格以及各类表格。自检、互检比例100%，项目检30%。